Contenido

1.	Listado de requerimientos del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”	2

2.	Especificaciones técnicas de requerimientos del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”	2

3.	Apartado de frmas	9

## Listado de requerimientos del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”

La tabla siguiente muestra los requerimientos para el “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”:

| Concepto | Descripción | Cantidad de Licenciamiento |
| --- | --- | --- |
| Derecho de uso de licenciamiento, suscripción, actualización y versionamiento | Hybrid Cloud Infrastructure Services for HCS-Propósito General - por servidor, por 1 año | 245 |
|  | Bare Metal Server for HCS- Propósito General- por host, por 1 año | 5 |
|  | Cloud Container Engine for HCS 100vCPU, por 1 año | 8 |
|  | SDN Network Service for HCS-per 10vCPU, por 1 año | 3,347 |
|  | Hybrid Cloud CMP Service for HCS-ManageOne Advanced-por Suite, por 1 año | 1 |
|  | Hybrid Cloud CMP Service for HCS-Service Center Advanced-por CPU, por 1 año | 582 |
|  | Hybrid Cloud CMP Service for HCS-OperationCenter Advanced-por Dispositivo, por 1 año | 335 |
|  | Hybrid Cloud CMP Service for HCS-OperationInsight Advanced-por Suite, por 1 año | 1 |
|  | eSight Service for HCS-eSight Basic-por Suite, por 1 año | 1 |
|  | eSight Service for HCS-eSight Storage Management-por Dispositivo, por 1 año | 7 |
|  | eSight Service for HCS-eSight Network Management-por Dispositivo, por 1 año | 70 |
|  | eSight Service for HCS-eSight Server Management-por Dispositivo, por 1 año | 334 |
|  | Licencias de respaldo Commvault por backend por TB, por 1 año | 600 |
|  | Licencias de respaldo ofertada _______ por backend por TB, por 1 año | 1400 |
|  | Consola de gestion unificada de balanceadores de carga. Gestor centralizado | 1 |
|  | Consola de gestion unificada de balanceadores de carga. Dispositivo de recolección de datos | 6 |

La volumetría que se proporciona es exclusivamente para efectos de cotización y no necesariamente refleja los requerimientos de El Instituto, por lo que no se deberá considerar como las cantidades a contratar. La cantidad de servicios a contratar se determinarán por el presupuesto mínimo y máximo establecido para la prestación del servicio objeto del Anexo Técnico, los cuales se determinan conforme a las necesidades del Instituto.

## Especificaciones técnicas de requerimientos del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”

A continuación se describen las especificaciones técnicas “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)”.

HYBRID CLOUD INFRASTRUCTURE SERVICES FOR HCS

Hybrid Cloud Infrastructure Services for HCS es el software para la administración de Elastic Cloud Servers (ECS).

Un ECS es un servidor virtual que permite la asignación de autoservicio y el escalado elástico para ayudar a los usuarios a crear un entorno informático eficiente, confiable y seguro para el funcionamiento estable y continuo de los servicios, así como una mejor eficiencia de operación y mantenimiento. El HYBRID CLOUD INFRASTRUCTURE SERVICES FOR HCS para la adminstración de ECS tiene las siguientes características,:

- Alta confiabilidad: recuperación automática de fallas, múltiples copias de datos, respaldo y restauración de datos

- Fuerte seguridad: VPC, WAF, VSS, y Anti-DDoS

- Escalado elástico: escalado hacia adentro/hacia afuera y hacia arriba/hacia abajo, políticas de autoescalamiento (AS) flexibles

- Facilidad de uso: consola de administración unificada, APIs y SDKs para una operación y administración simplificada (O&M)

- Variedad de ECS: varios tipos de ECS, incluyendo çómputo general, cómputo de alto desempeño, optimizado para memoria, intensivo en disco y cómputo acelerado

- Altas especificaciones: especificaciones altas para cumplir con los requisitos de recursos de las aplicaciones de gran escala (comoSAP HANA).

- Gran variedad de imágenes: Windows y varias imágenes Linux

- Variedad de discos EVS: I/O común, I/O alta, I/O ultra-alta, discos SAS locales, y SSDs NVMe.

BARE METAL SERVER FOR HCS

Bare Metal Server for HCS, Propósito general, es el software para la administración de Bare Metal Servers (BMS).

Un BMS es un servidor físico dedicado que proporciona un excelente rendimiento informático para cumplir con los requisitos de rendimiento y estabilidad de las aplicaciones principales. Cuenta con la estabilidad de los servidores alojados existentes y la alta escalabilidad de los recursos de la nube. Los usuarios podrán seleccionar las especificaciones de la máquina física y los sistemas operativos según sea necesario. El sistema puede montar volúmenes automáticamente, configurar redes, asociar nubes privadas virtuales (VPC) de servicio e instalar software. Además, los BMS pueden comunicarse con redes de máquinas virtuales VM y trabajar de manera flexible con otros productos en la nube, como VPC (nube privada virtual).

BMS puede cumplir con los requisitos de bases de datos corporativas, computación de alto rendimiento, alta seguridad y alta supervisión. Por ejemplo, BMS se puede utilizar en escenarios informáticos de alto rendimiento como Oracle RAC, aplicaciones de contenedores, servidores de aplicaciones especiales (con dongles USB), centro de supercomputación y representación de gráficos.

CLOUD CONTAINER ENGINE FOR HCS

Cloud Container Engine for HCS, es el software para la administración de Cloud Container Engine (CCE).

Cloud Container Engine (CCE) proporciona clústers de Kubernetes de clase empresarial altamente escalables y de alto rendimiento y admite contenedores Docker. Con CCE, se puede implementar, administrar y escalar aplicaciones en contenedores en la nube privada del IMSS. CCE proporciona las siguientes funciones, a través del software a licenciar:

Requerimientos Funcionales:

- Poder crear un clúster de contenedores de Kubernetes con solo unos pocos clics, sin necesidad de configurar entornos de Docker o Kubernetes. La implementación y operación y mantenimiento automáticos de las aplicaciones en contenedores se debe poder realizar en un solo lugar durante todo el ciclo de vida de la aplicación.

- Poder trabajar en estrecha colaboración con servicios de infraestructura heterogéneos, incluidos los servicios de alto rendimiento Elastic Cloud Server (ECS), Bare Metal Server (BMS) y GPU-Acceleration Cloud Server (GACS) en el Stack de la nube híbrida IMSS para admitir clústers híbridos y clústers Kunpeng. Se debe poder elegir el tipo de clúster que mejor se adapte a las necesidades y crear clústers rápidamente mientras CCE maneja toda la complejidad de la administración de clústers.

- Disponibilidad de varios modos de acceso a la red y balanceo de carga (capa 4 y capa 7) para satisfacer distintas necesidades específicas.

- Además de utilizar el almacenamiento en disco local, debe permitir almacenar datos de cargas de trabajo mediante servicios de almacenamiento en la nube, tales como Elastic Volume Service (EVS), Scalable File Service (SFS) y Object Storage Service (OBS).

- Poder restringir qué zonas de afinidad (AZ) y nodos son elegibles o prohibidos para programar cargas de trabajo. También poder definir reglas para describir qué cargas de trabajo compartirán o no con cargas de trabajo existentes. La programación de afinidad permite que las cargas de trabajo estén físicamente más cerca de la ubicación del usuario y hace que las rutas de enrutamiento entre contenedores sean lo más cortas posible, lo que a su vez reduce la sobrecarga de la red. La programación antiafinidad evita un punto único de falla al prohibir la ubicación conjunta de instancias que pertenecen a la misma carga de trabajo. También evita que las cargas de trabajo que interfieren se afecten entre sí al no permitir que se ejecuten en el mismo nodo o AZ. Además de usar almacenamiento en disco local, CCE debe poder almacenar datos de carga de trabajo usando servicios de almacenamiento en la nube, tales como: Elastic Volume Service (EVS), Scalable File Service (SFS) y Object Storage Service (OBS).

- Poder usar Helm, que es un administrador de paquetes de Kubernetes que simplifica la implementación y administración de paquetes (también llamados gráficos). Un gráfico es una colección de archivos que describen un conjunto relacionado de recursos de Kubernetes. El uso de gráficos maneja toda la complejidad en la instalación y administración de recursos de Kubernetes, lo que hace posible lograr una programación y administración de recursos unificada..

SDN NETWORK SERVICE FOR HCS

La tecnología de redes definidas por software (SDN) es un método de administración de redes. Es compatible con la configuración de red programable dinámicamente, mejora el rendimiento de la red y la eficiencia de la gestión, y permite que los servicios de red brinden capacidades de personalización flexibles, como la computación en la nube. SDN desacopla el plano de reenvío del plano de control de los dispositivos de red. El controlador es responsable de la administración de dispositivos de red, la orquestación de servicios de red y la programación del tráfico de servicios. SDN presenta costos bajos, administración centralizada y programación flexible.

HYBRID CLOUD CMP SERVICE FOR HCS-MANAGE ONE

ManageOne funciona como plataforma de gestión en la nube (CMP). Proporciona una gestión unificada de los recursos en la nube empresarial y los recursos en la nube pública arrendados. ManageOne incluye el portal de autoservicio de inquilinos, la gestión de servicios en la nube y el catálogo de servicios, la medición, y configuración de automatización de recursos de red, monitoreo de O&M de servicios y recursos en la nube y análisis de comandos de operaciones.

La solución ManageOne consta de los siguientes componentes;  Centro de Comando de Operaciones (OCC), el centro de Operación y Administración O&M (OperationCenter), el centro de servicios en la nube (ServiceCenter) y el O&M del sistema en la nube (CloudScope Lite).

Requerimientos Funcionales:

- OCC: consiste del war room, el componente de análisis, el componente de monitoreo, el workshop y otros componentes funcionales. OCC permite operaciones digitales flexibles, adaptándose al área de operaciones de las organizaciones y proporciona el war room experto y el centro de comando para ayudar a las organizaciones a reducir los costos y riesgos operativos y mejorar la eficiencia y la calidad operativas..

- OperationCenter: incluye módulos funcionales como administración de alarmas y monitoreo centralizados, centro de operación y administración y centro de registro. Se adapta a diversos requisitos de operación y administración (O&M), como O&M de rutina, cambio de sistema y análisis de operaciones, e implementa la gestión de mantenimiento centralizada de múltiples centros de datos y nubes híbridas.

- ServiceCenter: incluye módulos funcionales como gestión de catálogo de servicios, gestión de solicitudes, gestión de usuarios o roles, gestión de cuotas, medición y facturación, y gestión de procesos de aprobación. Además de permitir implementar operaciones administrativas, sino que debe permitir que los usuarios de ambientes multitenants soliciten y administren recursos. Permitir la gestión de operaciones centralizadas de múltiples centros de datos y diversos grupos de recursos y servicios en la nube.

- CloudScope Lite: incluye módulos funcionales como CloudBaseline, CloudAutoChange (CAC), CloudAutoDeploy-SDK, CloudAutoDeploy-CDK, y Dynamic Configuration Management (DCM). Admite la instalación y actualización de base de datos, plataforma de aplicaciones, inteligencia empresarial y servicios de seguridad.

Para la operación de ManageOne se requiere de Licenciamientos especificos para su habilitacion.

Hybrid Cloud CMP Service for HCS-ManageOne Advanced-por Suite, por 1 año

Este concepto se refiere al licenciamiento en general de la plataforma ManageOne.

Hybrid Cloud CMP Service for HCS-Service Center Advanced-por CPU, por 1 año

La licencia de ServiceCenter parte de ManageOne se utiliza para monitorear y aprovisionar el servicio en nube, que se cobra por la cantidad de CPU de nodos de computación, nodos de red y nodos de administración.

Hybrid Cloud CMP Service for HCS-OperationCenter Advanced-por Dispositivo, por 1 año

OperationCenter ofrece capacidad de O&M para la plataforma HCS, que se cobra por la cantidad de todos los dispositivos, incluidos servidores, dispositivos de almacenamiento y switches.

Hybrid Cloud CMP Service for HCS-OperationInsight Advanced-por Suite, por 1 año

OperationInsight puede ofrecer más funciones de O&M en la plataforma HCS

ESIGHT SERVICES FOR HCS

Supervisa los recursos de infraestructura de los que dependen los servicios en la nube, recopila datos de alarma y rendimiento de la infraestructura e informa los datos a ManageOne OperationCenter.

Además del módulo central eSight Basic for Suite Server Management, contiene módulos para la infraestructura de almacenamiento (eSight Storage Management), infraestructura de red (eSight Network Management) e infraestructura de servidores (eSight Server Management).

RESPALDO POR BACKEND

El software de respaldo y recuperaciones debe permitir la siguiente funcionalidad:

Requerimientos Funcionales:

- Crear copias de seguridad (respaldos) y archivado simples y completos

- Cobertura integral de cargas de trabajo (archivos, aplicaciones, bases de datos, máquinas virtual, contenedores, nube) desde una única plataforma extensible e interfaz de usuario

- Copias de seguridad (respaldos) de alto rendimiento a través de integraciones de almacenamiento

- Creación automatizada de múltiples niveles para retención y archivado a largo plazo

- Recuperación rápida y granular de datos y aplicaciones, incluida la recuperación instantánea de máquinas virtuales

- Protección contra ransomware incorporada que incluye detección e informes de anomalías

- Cifrado de extremo a extremo, incluido el cifrado de datos en reposo y de datos en movimiento, para garantizar que los datos estén seguros

- Realizar fácilmente copias de seguridad (respaldos) y recuperar y mover datos y cargas de trabajo hacia/desde/dentro/entre nubes

- Optimizar la ubicación de datos y cargas de trabajo en la nube versus on-premise mediante la automatización basada en políticas

- Ser compatible con sistemas operativos Oracle Linux Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Cent OS, Windows Server, Windows, Ubuntu, SUSE, entre otros, empleados actualmente por EL INSTITUTO en diferentes versiones.

- Ser compatible con los ambientes VMWare, RHV, OVM, OCP y HCS, empleados actualmente por EL INSTITUTO en diferentes versiones.

- Ser compatible con los motores de base de datos MariaDB, MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, empleados actualmente por EL INSTITUTO en diferentes versiones, tanto stand-alone como en cluster.

- Debe poder restaurar los archivos de respaldo generados con el software de respaldos Commvault que poseé actualmente EL INSTITUTO.  El proceso de restauración de respaldos históricos no debe generar costos adicionales para EL INSTITUTO.

Para el cumplimiento de estos requerimientos funcionales EL LICITANTE podrá ofertar más de una solución.

CONSOLA DE GESTION UNIFICADA DE BALANCEADORES DE CARGA

Consola de gestión unificada de visibilidad y control para herramientas tecnológicas de seguridad y balanceo, que garantice que estén monitoreando los dispositivos, módulos y licencias y permite visualizar la disponibilidad, rendimiento y seguridad óptimos de las aplicaciones.

La solución ofertada debe contener un Gestor centralizado a ubicar en uno de los centros de datos de EL INSTITUTO y desde donde se realiza la gestión unificada de visibilidad y control de las herramientas de seguridad y balanceo de carga y Dispositivos de recolección de datos, ubicados en todos los centros de datos de EL INSTITUTO y que alimenten a tiempo real al Gestor Centralizado, a fin de presentar en una consola todas las transacciones que se están realizando en las distintas aplicaciones en ejecución.

Requerimientos Funcionales:

- Gestión flexible y unificada a través de una consola que proporcione un único punto de administración para los balanceadores de carga F5 iSeries y rSeries con TMOS con los que cuenta EL INSTITUTO, y que se encuentran ubicados en sus centros de datos o en una nube privada.

- Poder administrar cualquier dispositivo físico o virtual siempre estableciendo una conectividad de capa 3 para la administración, ya sea mediante GUI o mediante API.

- Consola que admita la creación, la visibilidad y la administración de aplicaciones implementadas en múltiples dispositivos, nubes y centros de datos. Esto permite capacidades de administración mejoradas de todas las instancias DNS, TCP y HTTP de una aplicación.

- Permitir al administrador del sistema especificar el acceso de los usuarios y los permisos de administración para estas implementaciones de aplicaciones.

- Consola de administración que brinde una profunda visibilidad del estado y el rendimiento de las aplicaciones, lo que permite tomar decisiones basadas en datos y responder rápidamente a los cambios en los entornos de aplicaciones que son extremadamente variables.

- Control de acceso basado en roles (RBAC) detallado y altamente personalizable, lo que permite que los equipos de seguridad y aplicaciones administren sus propios servicios, políticas y configuraciones de aplicaciones sin depender de los administradores de red. Permitir asociar roles con usuarios y grupos locales u otros usuarios y grupos de servidores remotos de Active Directory (AD), TACACS+, RADIUS o LDAP.

- Registros, tableros de control y auditoría de análisis centralizados que proporcione análisis detallados, registros y auditorías en todos los dispositivos, servicios y las aplicaciones que respaldan, lo que facilite la garantía de la coherencia en las implementaciones híbridas y multicloud, simplifica el proceso de resolución de problemas y proporcione información estadística y para el costeo de servicios.

- Gestión de equipos que permita entregar aplicaciones de manera más eficaz y también funcione como una solución de administración unificada para los módulos de balanceo, que brinde una mayor visibilidad del tráfico de la red.

- Permita obtener análisis en tiempo real y una visión detallada de la disponibilidad de la red desde un panel centralizado.

- Dispositivos de recolección de datos no intrusivos.

Hora de Soporte de Asistencia Técnica En Sitio

Hora de Soporte de Asistencia Técnica en sitio por parte del LICITANTE y Soporte de Asistencia Técnica en sitio por parte del Fabricante, este tipo de servicios corresponden a servicios  solicitados bajo demanda por el INSTITUTO y serán utilizados en los casos en los que se hayan devengado el total de horas de soporte incluidas como parte integral del soporte técnico incluido en el “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)” y que por necesidades de EL INSTITUTO sea necesario utilizar especialistas en sitio para la atención de eventos especiales, reubicaciones, servicios temporales, incidentes, eventos o fallas, acciones relacionadas con el derecho de uso de licenciamiento, suscripción y actualización objeto del presente Anexo Técnico.

Hora de Soporte de Asistencia Técnica Vía remota

La(s) Hora(s) de Soporte de Asistencia Técnica vía remota por parte del LICITANTE y Soporte de Asistencia Técnica vía remota por parte del Fabricante, este tipo de servicios corresponden a servicios  solicitados bajo demanda por el INSTITUTO y serán utilizados en los casos en los que se hayan devengado el total de horas de soporte incluidas como parte integral del soporte técnico incluido en el “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico y Software de Respaldos 2026 (Huawei)” y que por necesidades de EL INSTITUTO sea necesario utilizar especialistas en sitio para la atención de eventos especiales, reubicaciones, servicios temporales, incidentes, eventos o fallas, acciones relacionadas con el derecho de uso de licenciamiento, suscripción y actualización objeto del presente Anexo Técnico.

## Apartado de frmas

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Héctor Javier Reyes Oropeza | Titular de la División de Administración de Centros de Datos |  | 22/04/2026 |

| Revisó y Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Eduardo Oropeza Ortiz | Titular de la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional. |  | 22/04/2026 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------