Instructivo de llenado del Formato de Solicitud de Alta de Accesorios y Consumibles de Equipos Médico

# Definiciones (alineadas a CNIS, NOM-241):

## Accesorio (de dispositivo médico):

Artículo destinado específicamente por su fabricante a utilizarse junto con un dispositivo médico determinado para permitir, habilitar o asistir su uso conforme al propósito/intención de uso del dispositivo asociado. Para efectos regulatorios, el accesorio se gestiona como un dispositivo médico en sí mismo (identificación, seguridad y desempeño, y controles aplicables).

## Consumible (para equipo/dispositivo médico):

Insumo de uso repetitivo y generalmente desechable requerido para que un equipo/dispositivo médico funcione conforme a su propósito/intención de uso, que se agota, pierde propiedades o se degrada tras el uso y requiere reposición. Su definición operativa debe sustentarse en especificaciones del fabricante (manual/catálogo) y en requisitos de calidad, trazabilidad y, cuando aplique, esterilidad.

# Criterios normativos mínimos para considerar en el llenado.

- Propósito/intención de uso: describir para qué sirve el accesorio/consumible y cómo contribuye al uso seguro y al desempeño del equipo asociado.

- Identificación y trazabilidad: incluir número de parte/catálogo del fabricante, familia/compatibilidad y cuando aplique, datos de trazabilidad (lote/serie, vida útil/caducidad, condiciones de almacenamiento).

- Compatibilidad documentada: respaldar compatibilidad con marca(s) y modelo(s) del equipo mediante documentación del fabricante (manual, catálogo, boletín técnico).

- Gestión de riesgos: evitar ambigüedades; especificar materiales, conexiones e interfaces críticas, y si el insumo modifica el desempeño o riesgos del sistema (p. ej., conexiones, adaptadores, transductores).

- Esterilidad y reprocesamiento: declarar si es estéril/no estéril; método/condición de esterilización; si es reutilizable, indicar parámetros/limitaciones de reprocesamiento; si es desechable, indicarlo expresamente.

- Codificación y consistencia documental: respetar la clave y el nombre genérico tal como aparecen en el Cuadro Básico/Compendio (CNIS/IMSS), evitando sinónimos coloquiales, epónimos, o descripciones en inglés.

# Lineamientos operativos (del Formato)

- Realizar oficio con la solicitud en los formatos oficiales vigentes o bien mediante hoja membretada de la empresa solicitante.

- Requisitar el formato de alta de accesorios y consumible por equipo médico.

- No debe solicitar accesorios y consumibles en un mismo formato (usar el formato correspondiente):

  - Formato Accesorios (GRUPO 52.6) para equipo médico e instrumental quirúrgico),

  - Formato Consumibles (GRUPO 37.9) para equipo médico).

- Llenar cada uno de los requisitos señalados en las columnas del formato en Excel.

- El equipo médico al cual se asocia el accesorio o consumible debe estar en las instalaciones del Instituto.

- Los datos del solicitante pueden ser: el representante legal de la empresa, Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, Directivo de Área Normativa u Operativa, Titular de la División, director de la Unidad Médica Especializada, Ingeniero Biomédico o Jefe de la División de ingeniería Biomédica.

  - Además, se sugiere que, en la sección de correo electrónico, se anote el correo de la persona responsable que lleno el formato, con el fin de aclarar o solicitar información respecto a la plasmada en el formato de solicitud si hubiera necesidad de ello.

## Equipo médico al cual se asocia el accesorio o consumible

  - Clave del Cuadro Básico Institucional: a diez dígitos, separados por punto (grupo, genérico y específico), sin guiones y sin omitir puntos.

  - Nombre genérico: tal como aparece en el Catálogo/Compendio o Listado de Equipo Médico Institucional y respetar el orden semántico del nombre oficial.

  - Marca: marca del equipo en la Unidad Médica solicitante; considerar que hay insumos específicos por marca/modelo.

  - Modelo: identificable en etiqueta/placa del equipo o en manuales, logos y/o factura.

## Insumo(s) (Accesorios o Consumibles)

  - Descripción: detallar sin ambigüedad; usar nomenclatura del fabricante (manual, servicio o catálogo); especificar población objetivo y tamaño cuando aplique.

    - Medidas: usar unidad estandarizada y escribirla (evitar símbolos especiales no reconocidos por el sistema).

    - Material y composición: p. ej., látex, vinil, vidrio, plástico, acero, titanio, PTFE.

    - Conectores/interfaz: tipo de entrada/salida cuando aplique.

    - Reutilizable o desechable.

    - Esterilidad y técnica de esterilización requerida (si aplica).

    - Evitar descripciones en inglés; usar abreviaturas internacionalmente aprobadas; evitar epónimos o nombres coloquiales.

    - Adjuntar evidencia digital: folletos/catálogos/instructivos/manuales que correspondan a marca(s), modelo(s) y número(s) de parte/catálogo.

  - Presentación: especificar si el artículo se vende en pieza, paquete, caja (con una pieza o cuantas piezas por caja) en el caso de los Kits se debe señalar los componentes de cada kit.

  - Genérico: señalar si el insumo es compatible con otras marcas. Se señala con “X” en la columna

Importante: Las columnas de “Genérico/Marcas compatibles” son excluyentes de “Específico/Número de parte y viceversa.

2.3.1	Marcas compatibles: anotar las marcas que sean compatibles con el insumo, se sugiere anotar como mínimo 3 marcas.

  - Específico: señalar cuando el artículo es específico del equipo médico que se dará de alta. Se señala con “X” en la columna correspondiente.

  - Numero de catalogo o de parte: corresponde al número otorgado por el fabricante, para identificar al accesorio o consumible.

  - Precio de referencia: Anotar el precio de lista del insumo expresados en pesos mexicanos (MXN).

  - Imagen del insumo: incorporar imagen de referencia del insumo.

Durango No. 291, 8° piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México. Tel. 55 5726 1700, Ext. 14093, 14498, 14447.   www.imss.gob.mx