Dirección de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Servicios Generales

División de Transportes y Operación

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHICULOS

Los tipos y categorías de los vehículos terrestres requeridos para la presente contratación son los siguientes:

| PARTIDA 1 |  |
| --- | --- |
| PICK UP 4X4 DOBLE CABINA CON CAMPER |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 4 |
| No. de cilindros | 6 u 8 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 5 |
| Potencia | 300 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, 6 bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina) |
| Transmisión | Asistida, Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Accesorios | Llanta de refacción, kit de emergencias que deberá incluir: gato hidráulico, llave de cruz, cables de arranque, juego de herramientas básicas (destornillador, pinzas, etc.), llave de tubo, inglesa y de allen, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor portátil, linterna con baterías. (Las herramientas deberán corresponder a las particularidades propias de los vehículos propuestos). |

| Color: | Blanco original de planta |
| --- | --- |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras y en la puerta trasera tapa de la batea de 20 cms. de altura. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Número económico: Reflejante tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la tapa de la batea lado izquierdo, leyenda en tipo bold itálica, Instituto Mexicano del Seguro Social en los costados parte superior de la batea de 6 cms. de altura. |  |
| Extintor: recargable de polvo químico seco ABC con capacidad de 1.5 kgs. Con soporte de fijación y cargado al momento de la entrega. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CASETA CAMPER |  |
| Estructura General: Cuerpo principal exterior en fibra de vidrio con capa de gelcoat para evitar filtraciones, sobrepuesta a una estructura tipo media jaula con soleras planas de acero electro soldadas uniendo las barras roll-bar de seguridad de protección en caso de volcadura, pared intermedia de aislante termo acústico a base de placas resinadas termoaislantes semirrígidas que cumplan con las normas de calidad vigentes para fibras minerales, placas aislantes fibra mineral y placas de fibra mineral, rellenando por completo los huecos, cubriendo la estructura media jaula y barras roll-bar acabado final en laminado plástico de alta presión resistente al impacto, acabados lisos que faciliten su limpieza; espesor mínimo de paredes: que cubran por completo las barras roll-bar. Reforzamiento: La caseta será unida a la batea con hule solera perimetral de 6 a 8 mm. de espesor, neopreno automotriz con adhesivos permanentes y reforzando dicha unión con 3 o 4 tornillos y tuercas por lado de alta resistencia grado 5, distribuidos uniformemente en el área de contacto, de 3/8” de diámetro, pasados con largo suficiente para su atornillamiento con placas de acero individuales como contras de seguridad antes de la tuerca y que faciliten su desmontaje o apriete en el ensamble exterior entre batea y caseta se instalará una moldura perimetral de calidad automotriz, cubriendo la unión completa. Sistema De Seguridad: Se instalarán 2 marcos tubulares de seguridad “roll-bar” o similar; uno a la entrada y otro al fondo de la caseta, de acero astm-53 tipo e cedula 40 de 2” de diámetro exterior (5.08 cms.), monolítico desde el piso izquierdo al piso derecho, con bases dobles en las superficies externa e interna de la batea, con tornillos y tuercas de alta resistencia grado 5, pasados en 3 o 4 puntos según lo permita el diseño de la batea, diámetro de 3/8” los tubulares deben ser unidos en forma estructural, media jaula a solera plana sugerida por el constructor. Dos Medallones: Con montaje y calidad automotriz; con marco de aluminio color negro anodizado; con vidrio templado de 3 mm. de espesor, de marca reg., de dimensiones similares al medallón original de la cabina del conductor; uno colocado en la parte delantera, en color claro, con marco de apoyo, ancho mínimo de 10 cms. el otro medallón en la puerta abatible de la caseta, en color humo. Puerta Trasera: Tipo Gaviota, Avatible. Hacia arriba con mecanismo de apertura a base de 2 amortiguadores de gas, mismos que permitirán mantener la puerta abierta y su peso, con bisagra especial para caseta de fibra de vidrio con botaguas integrado y de aluminio extruido, con marco rectangular embutido mínimo 4 cms. que permita cierres herméticos a prueba de filtraciones y vibraciones apariencia de acabado automotriz de primera calidad (no improvisaciones caseras o tipo industrial), cerraduras de 2 puntos independientes a base de manijas tipo “t”, con llave de seguridad; 2 cerrojos con resorte y gancho para asegurar la tapa abatible de batea en su interior. el aseguramiento de esta puerta con la tapa de batea original será a base de una aldaba de tracción con gancho y resorte interior, a prueba de vibraciones. Ventanillas Laterales: Una ventanilla por costado con las siguientes medidas 112 cms. de largo x 0.38 cms. de ancho +- 5%, con montaje y calidad automotriz; marco de aluminio color negro anodizado, con vidrio templado de 3mm. de espesor mínimo, de marca registrada, una parte fija (lado derecho, vista interiormente) y una de corredera con seguro de cerrojo interior, protegidas con mosquitero (lado izquierdo), con cierres herméticos a prueba de filtraciones de líquidos, centradas respecto al espacio libre en cada costado. Iluminación Interior: 2 plafones claros de calidad automotriz empotrados a ras de superficie, incandescentes, con intensidad luminosa de 150 lux mínimo, que cubra de manera uniforme el área completa en el interior de la caseta y con interruptores individuales de calidad automotriz para uso rudo colocados en el lado derecho del roll-bar trasero. Exterior: Plafones luminosos rojos, empotrados a ras de superficie; 2 en cada costado y dos en la parte trasera. en la parte delantera las luces de galibo originales de la cabina del operador todos los plafones deberán ser de calidad automotriz acrílico alto brillo y control de encendido en paralelo al de los cuartos de la cabina original. Cableado Eléctrico: Debe estar oculto y alimentado con fusible de protección independiente del sistema general del chasis. # Compartimientos Especiales. Elementos para Guarda: Contará con dos cajones cerrados laterales, que harán la veces de asientos con las siguientes dimensiones: 35 cms. de altura, 45 cms. de ancho, y el largo, de acuerdo a la batea del vehículo, con 3 compartimientos; la fijación de las bancas a la batea del vehículo deberá ser con escuadras metálicas y tornillos de alta resistencia, con tuerca pasada al piso serán de fibra de vidrio de 6 mm. de espesor, y deberá llevar estructura tubular cuadrada de ½” x ½”, misma que deberá estar ahogada en fibra de vidrio. las tapas de las bancas deberán ser de una sola pieza colocada con bisagra tropicalizada tipo piano a todo lo largo de la misma, con 2 horadaciones de 1” en forma de media luna y pestañas laterales de 1” al borde frontal superior de los cajones o una jaladera al centro embutida del mismo material. acabados generales en color claro. Cubierta para Cama: Sobre las pestañas laterales de los cajones se colocarán 6 o 7 piezas de triplay terciado de 16 mm. de espesor tomando el ancho que exista libre, sin orillas ni filos cortantes, que al desocuparlas puedan guardarse en los compartimientos. Cojines: 2 cojines para asiento del mismo largo y ancho que la cajonera; 2 cojines para respaldo cuyo ancho será la mitad del espacio entre los cajones y el mismo largo de la cajonera; los cojines y respaldos deben ser de una capa de espuma de uretano aglomerado de alta densidad de 80 mm. de espesor, y otra de hule espuma de 20 mm. de espesor, forrados en combinación vinil y pliana, desmontables y con cierre para su fácil limpieza. Extintor Adicional: Para polvo químico tipo abc de 2 kgs. mínimo, fijado a la cajonera izquierda en soporte robusto con cincho de desmontaje manual; deberá estar con carga vigente. Especificaciones Técnicas para Pintura: Caseta camper exterior acabado en color blanco gel coat. |  |

| PARTIDA 2 |  |
| --- | --- |
| PICK UP 4X4 COMPACTA DOBLE CABINA CON CAMPER |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 4 |
| No. de cilindros | 4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 5 |
| Potencia | 120 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina o diésel |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, 6 bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina |
| Transmisión | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Accesorios | Llanta de refacción, kit de emergencias que deberá incluir: gato hidráulico, llave de cruz, cables de arranque, juego de herramientas básicas (destornillador, pinzas, etc.), llave de tubo, inglesa y de allen, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor portátil, linterna con baterías. (Las herramientas deberán corresponder a las particularidades propias de los vehículos propuestos). |
| Color: | Blanco original de planta |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras y en la puerta trasera tapa de la batea de 20 cms. de altura. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Número económico: Reflejante tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la tapa de la batea lado izquierdo, leyenda en tipo bold itálica, Instituto Mexicano del Seguro Social en los costados parte superior de la batea de 6 cms. de altura |  |
| Extintor: recargable de polvo químico seco ABC con capacidad de 1.5 kgs. Con soporte de fijación y cargado al momento de la entrega. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CASETA CAMPER |  |
| Estructura General: Cuerpo principal exterior en fibra de vidrio con capa de gelcoat para evitar filtraciones, sobrepuesta a una estructura tipo media jaula con soleras planas de acero electro soldadas uniendo las barras roll-bar de seguridad de protección en caso de volcadura, pared intermedia de aislante termo acústico a base de placas resinadas termoaislantes semirrígidas que cumplan con las normas de calidad vigentes para fibras minerales, placas aislantes fibra mineral y placas de fibra mineral, rellenando por completo los huecos, cubriendo la estructura media jaula y barras roll-bar acabado final en laminado plástico de alta presión resistente al impacto, acabados lisos que faciliten su limpieza; espesor mínimo de paredes: que cubran por completo las barras roll-bar. Reforzamiento: La caseta será unida a la batea con hule solera perimetral, neopreno automotriz con adhesivos permanentes y reforzando dicha unión con 3 o 4 tornillos y tuercas por lado de alta resistencia grado 5, distribuidos uniformemente en el área de contacto, pasados con largo suficiente para su atornillamiento con placas de acero individuales como contras de seguridad antes de la tuerca y que faciliten su desmontaje o apriete en el ensamble exterior entre batea y caseta se instalará una moldura perimetral de calidad automotriz, cubriendo la unión completa. Sistema De Seguridad: Se instalarán 2 marcos tubulares de seguridad “roll-bar” o similar; uno a la entrada y otro al fondo de la caseta, monolítico desde el piso izquierdo al piso derecho, con bases dobles en las superficies externa e interna de la batea, con tornillos y tuercas de alta resistencia grado 5, pasados en 3 o 4 puntos según lo permita el diseño de la batea, los tubulares deben ser unidos en forma estructural, media jaula a solera plana sugerida por el constructor. Dos Medallones: Con montaje y calidad automotriz; con marco de aluminio color negro anodizado; con vidrio templado de 3 mm. de espesor, de marca reg., de dimensiones similares al medallón original de la cabina del conductor; uno colocado en la parte delantera, en color claro, con marco de apoyo, ancho mínimo de 10 cms. el otro medallón en la puerta abatible de la caseta, en color humo. Puerta Trasera: Tipo Gaviota, Avatible. Hacia arriba con mecanismo de apertura a base de 2 amortiguadores de gas, mismos que permitirán mantener la puerta abierta y su peso, con bisagra especial para caseta de fibra de vidrio con botaguas integrado y de aluminio extruido, con marco rectangular embutido que permita cierres herméticos a prueba de filtraciones y vibraciones apariencia de acabado automotriz de primera calidad (no improvisaciones caseras o tipo industrial), cerraduras de 2 puntos independientes a base de manijas tipo “t”, con llave de seguridad; 2 cerrojos con resorte y gancho para asegurar la tapa abatible de batea en su interior. el aseguramiento de esta puerta con la tapa de batea original será a base de una aldaba de tracción con gancho y resorte interior, a prueba de vibraciones. Ventanillas Laterales: Una ventanilla por costado con montaje y calidad automotriz; marco de aluminio color negro anodizado, con vidrio templado de 3mm. de espesor mínimo, de marca registrada, una parte fija (lado derecho, vista interiormente) y una de corredera con seguro de cerrojo interior, protegidas con mosquitero (lado izquierdo), con cierres herméticos a prueba de filtraciones de líquidos, centradas respecto al espacio libre en cada costado. Iluminación Interior: 2 plafones claros de calidad automotriz empotrados a ras de superficie, incandescentes, con intensidad luminosa de 150 lux mínimo, que cubra de manera uniforme el área completa en el interior de la caseta y con interruptores individuales de calidad automotriz para uso rudo colocados en el lado derecho del roll-bar trasero. Exterior: Plafones luminosos rojos, empotrados a ras de superficie; 2 en cada costado y dos en la parte trasera. en la parte delantera las luces de galibo originales de la cabina del operador todos los plafones deberán ser de calidad automotriz acrílico alto brillo y control de encendido en paralelo al de los cuartos de la cabina original. Cableado Eléctrico: Debe estar oculto y alimentado con fusible de protección independiente del sistema general del chasis. # Compartimientos Especiales. Elementos para Guarda: Contará con dos cajones cerrados laterales, que harán las veces de asientos de acuerdo con la batea del vehículo, con 3 compartimientos; la fijación de las bancas a la batea del vehículo deberá ser con escuadras metálicas y tornillos de alta resistencia, con tuerca pasada al piso serán de fibra de vidrio de 6 mm. de espesor, y deberá llevar estructura tubular cuadrada de ½” x ½”, misma que deberá estar ahogada en fibra de vidrio. las tapas de las bancas deberán ser de una sola pieza colocada con bisagra tropicalizada tipo piano a todo lo largo de la misma, con 2 horadaciones de 1” en forma de media luna y pestañas laterales de 1” al borde frontal superior de los cajones o una jaladera al centro embutida del mismo material. acabados generales en color claro. Cubierta para Cama: Sobre las pestañas laterales de los cajones se colocarán 6 o 7 piezas de triplay terciado de 16 mm. de espesor tomando el ancho que exista libre, sin orillas ni filos cortantes, que al desocuparlas puedan guardarse en los compartimientos. Cojines: 2 cojines para asiento del mismo largo y ancho que la cajonera; 2 cojines para respaldo cuyo ancho será la mitad del espacio entre los cajones y el mismo largo de la cajonera; los cojines y respaldos deben ser de una capa de espuma de uretano aglomerado de alta densidad de 80 mm. de espesor, y otra de hule espuma de 20 mm. de espesor, forrados en combinación vinil y pliana, desmontables y con cierre para su fácil limpieza. Extintor Adicional: Para polvo químico tipo abc de 2 kgs. mínimo, fijado a la cajonera izquierda en soporte robusto con cincho de desmontaje manual; deberá estar con carga vigente. Especificaciones Técnicas para Pintura: Caseta camper exterior acabado en color blanco gel coat. |  |

| PARTIDA 3 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 3.5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SECA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Potencia | 150 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina/Diésel |
| Seguridad (mínima) | Frenos ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Capacidad de carga | 3,500 kg o superior |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logo símbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja o carrocería Jaula de acero: Caja cerrada tipo mudancero sin faldón con copete aerodinámico y perfiles cortaviento; estructura inferior: largueros, travesaños y cargadores, perfiles troquelados calibres 10 y 11 electro soldados; estructura superior, postes, travesaños y cerchas en perfiles troquelados calibre 14 electro soldados y reforzados en su base, laminado exterior, en aluminio blanco wash calibre 19, unido a la estructura con adhesivos permanentes, reforzada con remaches de golpe, una capa de aislante termo acústico a base de poliuretano expresado que cubra paredes laterales, toldo, puertas traseras y sección delantera, las dos puertas traseras serán abatibles 270° con cerrojos tipo tráiler en las dos puertas, con gasket perimetral de doble sello, con estribo central trasero. |  |
| El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Rampa hidráulica de acero con capacidad de carga de 890 a 1000 kg. Guarda de llanta: compartimiento o cajuela para guarda de llanta de refacción de acuerdo con el diseño del fabricante. Interiores de la caja: en triplay de 6 mm. Incluyendo toldo, paredes, copete y puertas, unidos firmemente a la estructura con acabados en barniz para intemperie tipo polyform o similar, con molduras metálicas perimetrales en las uniones de paredes y piso, resistentes al impacto. Piso: liso, reforzado para carga, antiderrapante y con zoclo de una sola pieza. Piso inferior: deberá aplicarse tratamiento anticorrosivo. Zoclo: de 30 cm. de altura y en lámina de acero negra calibre 14” con base primer y terminado en pintura acrílica. Barra logística: instalación de cuatro barras logísticas unidas firmemente a la estructura, dos barras en cada costado. La primera a 80 cm del piso y la segunda a 140 cm del piso. Cinturones de amarre: 2 juegos de cinturones de amarre/ tracción. Sistema de iluminación y señalización: Interior: 4 plafones luminosos de policarbonato de calidad automotriz empotrados en las esquinas del toldo, su encendido es automático al abrir las puertas. Exterior de la caja: con luces reglamentarias, empotradas en los costados y parte trasera, el chasis cabina con luces de galibo en el toldo, luces alta y baja, luces de reversa, direccionales e indicadores de frenaje.. |

| PARTIDA 3 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 3.5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SANITARIA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Potencia | 150 HP |
| Combustible | Gasolina/Diesel |
| Seguridad (mínima) | Frenos ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Capacidad de carga | 3,500 kg o superior |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja o carrocería |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal. 11 la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con unas abrazaderas por metro, mínimo cinco por costado de 5/8”, albardones en placa de ¾” y rondanas de presión. |  |
| El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal. 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lamina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19. Forro interior: laminado pintro o liner panel liso acabado blanco Toldo: lamina de aluminio cal. 19 en una sola pieza. Aislamiento: Poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor k de .15btu y densidad de 45 kg/m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), 3” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Puertas: dos puertas traseras, tipo abatible, fabricadas también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con doble sello. Otros: 2 rieles horizontales logísticos para sujetar cargas, con un juego de cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3 m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 3 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 3.5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA REFRIGERADA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Potencia | 150 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Seguridad (mínima) | Frenos ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica. |
| Capacidad de carga | 3,500 o superior |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja o carrocería |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal 11. la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con tres abrazaderas por costado de 5/8” y albardones en placa de ¾”. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. |  |
| Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos, con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lámina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19. Forro interior: laminado pintro o liner panel liso acabado blanco. Toldo: lámina de aluminio cal 19 en una sola pieza. Aislamiento: Poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor k de .15btu y densidad de 45 kg/m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), 3” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Equipo de refrigeración: estructura para recibir y soportar equipo de refrigeración en la pared frontal de la carrocería, y equipo de refrigeración de marca registrada, monitoreo satelital y capacidad suficiente para conservar medicamentos o alimentos perecederos, con sistema de refrigeración independiente aun con el vehículo fuera de funcionamiento, debiendo funcionar en forma independiente con diésel y que aparte deberá funcionar con corriente 220v. (en stand by) monitoreable vía remota, el equipo debe garantizar mantener la temperatura entre -20° a 8° (grados centígrados), esta deberá ser regulable en ese rango. Puertas: dos puertas traseras tipo abatible, fabricado también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con triple sello y cortinas hawaianas. Otros: 2 rieles horizontales logísticos para sujetar cargas, con un juego de cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 4 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SECA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 150 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica. |
| Capacidad de carga | 5 toneladas o superior (carga útil) |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingenieria. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja |  |
| Jaula de acero: Caja cerrada tipo mudancero sin faldón con copete aerodinámico y perfiles cortaviento; estructura inferior: largueros, travesaños y cargadores, perfiles troquelados calibres 10 y 11 electrosoldados; estructura superior, postes, travesaños y cerchas en perfiles troquelados calibre 14 electrosoldados y reforzados en su base, laminado exterior, en aluminio blanco wash calibre 19, unido a la estructura con adhesivos permanentes, reforzada con remaches de golpe, una capa de aislante termo acústico a base de poliuretano espreado que cubra paredes laterales, toldo, puertas traseras y sección delantera, las dos puertas traseras serán abatibles 270° |  |
| con cerrojos tipo tráiler en las dos puertas, con gasket perimetral de doble sello con estribo central trasero. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Rampa hidráulica: de acero con capacidad de carga de 1,000 kilos Guarda de llanta: compartimiento o cajuela para guarda de llanta de refacción de acuerdo con el diseño del fabricante. Interiores de la caja: en triplay de 6 mm. incluyendo toldo, paredes, copete y puertas, unidos firmemente a la estructura con acabados en barniz para intemperie tipo polyform o similar, con molduras metálicas perimetrales en las uniones de paredes y piso, resistentes al impacto. Piso: liso, reforzado para carga, antiderrapante y con zoclo de una sola pieza. Piso inferior: deberá aplicarse tratamiento anticorrosivo. Zoclo: de 30 cm. de altura y en lámina de acero negra calibre 14” con base primer y terminado en pintura acrílica. Barra logística: instalación de cuatro barras logísticas unidas firmemente a la estructura, dos barras en cada costado. La primera a 80 cm del piso y la segunda a 140 cm del piso. Cinturones de amarre: 2 juegos de cinturones de amarre/ tracción. Sistema de iluminación y señalización: Interior: 4 plafones luminosos de policarbonato de calidad automotriz empotrados en las esquinas del toldo, su encendido es automático al abrir las puertas. Exterior de la caja: con luces reglamentarias, empotradas en los costados y parte trasera, el chasis cabina con luces de galibo en el toldo, luces alta y baja, luces de reversa, direccionales e indicadores de frenaje. |  |

| PARTIDA 4 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SANITARIA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 150 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica. |
| Capacidad de carga | 5 toneladas mínimo |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingenieria. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la Caja |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal. 11 la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con unas abrazaderas por metro, mínimo cinco por costado de 5/8”, albardones en placa de ¾” y rondanas de presión. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. |  |
| Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal. 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lámina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19. Forro interior: laminado pintro o liner panel liso a similar acabado blanco. Toldo: lámina de aluminio cal. 19 en una sola pieza. Aislamiento: poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor k de 0.15 bty y densidad de 45 kg/ m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), 3” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Puertas: dos puertas traseras, tipo abatibles, fabricadas también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con doble sello. Otros: 2 rieles horizontales logísticos para sujetar cargas, con un juego de cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3 m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 4 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA REFRIGERADA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 150 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica. |
| Capacidad de carga | 5 toneladas mínimo |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la Caja |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal 11. la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con tres abrazaderas por costado de 5/8” y albardones en placa de ¾”. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. |  |
| Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lámina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19 Forro interior: lámina pintro o liner panel liso acabado blanco Toldo: lámina de aluminio cal. 19 en una sola pieza. Aislamiento: poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor k de .15btu y densidad de 45 kg./m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), e” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Equipo de refrigeración: estructura para recibir y soportar equipo de refrigeración en la pared frontal de la carrocería, y equipo de refrigeración de marca registrada, monitoreo satelital y capacidad suficiente para conservar medicamentos o alimentos perecederos, con sistema de refrigeración independiente aun con el vehículo fuera de funcionamiento, debiendo funcionar en forma independiente con diésel y que aparte deberá funcionar con corriente 220v. (en stand by) monitoreable vía remota, el equipo debe garantizar mantener la temperatura entre -20° a 8° grados centígrados. esta deberá ser regulable en ese rango. Puertas: dos puertas traseras, tipo abatibles, fabricadas también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con triple sello y cortinas hawaianas. Otros: 2 rieles verticales logísticos para sujetar cargas, con un juego de cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 4 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 5 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA REDILAS |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 150 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Si |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica. |
| Capacidad de carga | 5 toneladas o superior (carga útil) |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja |  |

Plataforma o bastidor: Fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal 11. La carrocería montada sobre una calza de madera y sujeta con una abrazadera por metro (mínimo 5) en el costado de 5/8”, solera de 1/2 “ con rondanas de presión y albardones en placa de ¾”. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Escalón trasero: Deberá incluir en la estructura un estribo o escalón trasero el cual: deberá centrarse en el claro de las puertas traseras, y una altura de 40cm. (+ cm.) con respecto al piso. Guarda de llanta: compartimento o cajuela para guarda de llanta de refacción de acuerdo al diseño del fabricante. Piso: liso de tablón de madera de 1”, reforzado para carga. Redilas: Materiales: tablas de madera de ¾ o lámina de acero al carbono, perfil cal. 14 y 16, intercaladas, fijas, sujetas con tornillos galvanizados. Puertas: Dos puertas traseras, con apertura abatible a 270°, con bisagras y cerrojos tipo tráiler en ambas puertas. Luces: Traseras reglamentarias de acuerdo con la SCT. Pintura: Color Blanco, base en primer anticorrosivo y esmalte alquidálico anticorrosivo de acabado brillante, resistente a la intemperie.

| PARTIDA 5 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 8 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SECA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 168 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Capacidad de carga | 8 toneladas (carga útil) |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica ó Electrónica |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja |  |
| Jaula de acero: Caja cerrada tipo mudancero sin faldón con copete aerodinámico y perfiles cortaviento; estructura inferior: largueros, travesaños y cargadores, perfiles troquelados calibres 10 y 11 electrosoldados; estructura superior, postes, travesaños y cerchas en perfiles troquelados calibre 14 electrosoldados y reforzados en su base, laminado exterior, en aluminio blanco wash calibre 19, unido a la estructura con adhesivos permanentes, reforzada con remaches de golpe, una capa de aislante termo acústico a base de poliuretano espreado que cubra paredes laterales, toldo, |  |
| puertas traseras y sección delantera, las dos puertas traseras serán abatibles 270° con cerrojos tipo tráiler en las dos puertas, con gasket perimetral de doble sello con estribo central trasero. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Rampa hidráulica: de acero capacidad mínima de 1,134 kilos Guarda de llanta: compartimiento o cajuela para guarda de llanta de refacción de acuerdo con el diseño del fabricante. Interiores de la caja: en triplay de 6 mm. Incluyendo toldo, paredes, copete y puertas, unidos firmemente a la estructura con acabados en barniz para intemperie tipo polyform o similar, con molduras metálicas perimetrales en las uniones de paredes y piso, resistentes al impacto. Piso: liso, reforzado para carga, antiderrapante y con zoclo de una sola pieza. Piso inferior: deberá aplicarse tratamiento anticorrosivo. Zoclo: de 30 cm. de altura y en lámina de acero negra calibre 14” con base primer y terminado en pintura acrílica. Barra logística: instalación de cuatro barras logísticas unidas firmemente a la estructura, dos barras en cada costado. La primera a 80 cm del piso y la segunda a 140 cm del piso. Cinturones de amarre: 2 juegos de cinturones de amarre/ tracción. Sistema de iluminación y señalización: Interior: 4 plafones luminosos de policarbonato de calidad automotriz empotrados en las esquinas del toldo, su encendido es automático al abrir las puertas. Exterior de la caja: con luces reglamentarias, empotradas en los costados y parte trasera, el chasis cabina con luces de galibo en el toldo, luces alta y baja, luces de reversa, direccionales e indicadores de frenaje. |  |

| PARTIDA 5 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 8 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SANITARIA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 168 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Capacidad de carga | 8 toneladas |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica ó Electrónica |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la Caja |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal. 11 la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con unas abrazaderas por metro, mínimo cinco por costado de 5/8”, albardones en placa de ¾” y rondanas de presión. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. |  |
| Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal. 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lámina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19 Forro interior: laminado pintro o liner panel liso a similar acabado blanco. Toldo: lámina de aluminio cal. 19 en una sola pieza. Aislamiento: poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor de 0.15 btu y densidad de 45 kg/m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), 3” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Puertas: dos puertas traseras, tipo abatibles, fabricadas también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con doble sello. Otros: 2 rieles verticales logísticos para sujetar cargas, con un juego de cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3 m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 5 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 8 TONELADAS (CARGA ÚTIL) REFRIGERADA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 168 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Capacidad de carga | 8 toneladas |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la Caja |  |
| Bastidor principal: fabricado con perfiles de acero cal. 11, doblados en frio con 3” de peralte, espaciados a 12” “centros”, con dos largueros o sobrevaras de acero doblado en frio cal 11. la carrocería es montada sobre una calza de madera y se sujeta con tres abrazaderas por costado de 5/8” y albardones en placa de ¾”. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Marco trasero: fabricado en perfiles de acero cal 11” con refuerzos en sitios críticos, incluir plafonera y defensa con estribo y dos topes de neopreno. |  |
| Piso: aluminio extruido aleación 6061/t6, acanalado, con charolas y cuatro drenes para líquidos con válvula de esfera. Módulo: las paredes de ambos costados, toldo y frente son paneles monolíticos, que se ensamblan con perfiles o bordas de aluminio extruido aleación 6061-t6 (rub-rail) sujetados con remache de golpe, de aluminio y adhesivos. Forro exterior: lámina de aluminio prepintado en color blanco cal. 19. Forro interior: lámina pintro o liner panel liso acabado blanco. Toldo: lámina de aluminio cal. 19 en una sola pieza. Aislamiento: poliuretano rígido, preinyectado, celda cerrada, con factor k de .15 btu y densidad de 45 kg/m3, base de agua y libre de cfc (ecológico), 3” de espesor en ambos costados, toldo frente, puertas y piso. Equipo de refrigeración: estructura para recibir y soportar equipo de refrigeración en la pared frontal de la carrocería, y equipo de refrigeración de marca registrada, monitoreo satelital y capacidad suficiente para conservar medicamentos o alimentos perecederos, con sistema de refrigeración independiente aun con el vehículo fuera de funcionamiento, debiendo funcionar en forma independiente con diésel y que aparte deberá funcionar con corriente 220v. (en stand by) monitoreable vía remota, el equipo debe garantizar mantener la temperatura entre -20 a 8 grados centígrados, esta deberá ser regulable en ese rango. Puertas: dos puertas traseras, tipo abatibles, fabricadas también con paneles monolíticos de espuma de poliuretano, herrajes en acero galvanizado, gaskets con triple sello y cortinas hawaianas. Otros: 2 rieles verticales logísticos para sujetar cargas, con cinturones de amarre. Pintura: el marco trasero y el bastidor principal deben ser preparados con base de cromato de zinc y pintados con esmalte acrílico color blanco de marca registrada. Señalización, luces y defensa: luces de navegación en ambos costados, frente y marco trasero, direccionales stop y reversa, cinta reflejante adherible 3m en ambos costados y marco trasero, reglamentarias acorde con el reglamento de la S.C.T. |  |

| PARTIDA 5 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 8 TONELADAS (CARGA ÚTIL) TIPO CISTERNA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 168 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Capacidad de carga útil | 8 toneladas |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones técnicas del tanque |  |
| Estructura General: tanque en forma oval para transporte de agua potable con capacidad de 8,000 litros con tres rompeolas de media luna, sujeto al chasis con grapas de sujeción con tornillos de alta resistencia mínimo 5 por lado. Recubrimiento: deberá llevar un recubrimiento interior, doble capa de anticorrosivo a base de cromato de zinc y doble capa de puntura a base de resinas de poliuretano alfático y con fórmula certificada, resistente a ácidos, álcalis, solventes, sales y agua, exterior del tanque del mismo acabado, previo limpieza mecánica. Domo de acceso: al interior del tanque con un diámetro de 65 cms. con tapa de cierre rápido tipo buzo con pintura mismas características del recubrimiento. Pasillos: de lámina antiderrapante en los costados de la plataforma. Bomba: equipada con bomba de gasolina de 4 h.p. o superior para carga y descarga y manguera de 10 a 12 metros de largo y 2 pulgadas de diámetro, la bomba deberá ser protegida de las inclemencias del tiempo, además deberá ser desmontable para su mantenimiento, a prueba de intemperie. |  |

| PARTIDA 6 |  |
| --- | --- |
| CAMIÓN 10 a 12 TONELADAS (CARGA ÚTIL) CAJA SECA |  |
| Modelo | 2026 o superiores |
| No. de puertas | 2 |
| No. de Cilindros | 4 o 6 |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Llanta de Refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 3 |
| Potencia | Mínimo 240 HP |
| Combustible | Gasolina o Diésel |
| Seguridad (mínima) | Cinturones de seguridad |
| Transmisión | Manual o Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Capacidad de carga | 10 a 12 toneladas (carga útil) |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, Eléctrica o Electrónica |
| Accesorios | Llanta de refacción, gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, extintor (5 libras ABC), dos tacos para bloquear el vehículo, cables pasa corriente, guantes de trabajo, caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves fijas, guaya), linterna. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cms. de altura centrado en portezuelas delanteras otro en la parte trasera, de 20 cms. de altura, número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en puerta trasera lado izquierdo, reflejante grado ingeniería. El Licitante deberá presentar certificado ISO 9001:2015 del encargado de rotular las unidades |  |
| Especificaciones Técnicas de la caja |  |
| Jaula de acero: Caja cerrada tipo mudancero sin faldón con copete aerodinámico y perfiles cortaviento; estructura inferior: largueros, travesaños y cargadores, perfiles troquelados calibres 10 y 11 electrosoldados; estructura superior, postes, travesaños y cerchas en perfiles troquelados calibre 14 electrosoldados y reforzados en su base, laminado exterior, en aluminio blanco wash calibre 19, unido a la estructura con adhesivos permanentes, reforzada con remaches de golpe, una capa de asilante termo acústico a base de poliuretano espreado que cubra paredes laterales, toldo, |  |
| puertas traseras y sección delantera, las dos puertas traseras serán abatibles 270° con cerrojos tipo tráiler en las dos puertas con gasket perimetral de doble sello, con estribo central trasero. El tamaño de la caja deberá ser proporcional al tamaño del chasis del tipo de vehículo ofertado. Rampa hidráulica: de acero capacidad mínima de 1,130 kilos Guarda de llanta: compartimiento o cajuela para guarda de llanta de refacción de acuerdo con el diseño del fabricante. Interiores de la caja: en triplay de 6 mm. Incluyendo toldo, paredes, copete y puertas, unidos firmemente a la estructura con acabados en barniz para intemperie tipo polyform o similar, con molduras metálicas perimetrales en las uniones de paredes y piso, resistentes al impacto. Piso: liso, reforzado para carga, antiderrapante y con zoclo de una sola pieza. Piso inferior: deberá aplicarse tratamiento anticorrosivo. Zoclo: de 30 cm. de altura y en lámina de acero negra calibre 14” con base primer y terminado en pintura acrílica. Barra logística: instalación de cuatro barras logísticas unidas firmemente a la estructura, dos barras en cada costado. La primera a 80 cm del piso y la segunda a 140 cm del piso. Cinturones de amarre: 2 juegos de cinturones de amarre/ tracción. Sistema de iluminación y señalización: Interior: 4 plafones luminosos de policarbonato de calidad automotriz empotrados en las esquinas del toldo, su encendido es automático al abrir las puertas. Exterior de la caja: con luces reglamentarias, empotradas en los costados y parte trasera, el chasis cabina con luces de galibo en el toldo, luces alta y baja, luces de reversa, direccionales e indicadores de frenaje. |  |

Los vehículos de todas las partidas deberán entregarse con un dispositivo economizador de combustible para reducir las emisiones de gases contaminantes y ahorrar combustible en vehículos automotores / máquinas de combustión de hidrocarburos (diésel y gasolina), cuya función sea con base a ondas de baja frecuencia y tecnología magnética, éste deberá garantizar un ahorro de combustible del 12% o superior, así mismo deberá presentar dentro de su propuesta técnica la siguiente documentación sobre el dispositivo.

- Documento emitido por una institución educativa superior oficial mexicana y firmado por persona facultada, que garantice su eficiencia, dicho documento deberá describir el procedimiento mediante el cual se realizaron las pruebas que respaldan el ahorro, respecto del dispositivo economizador de combustible señalado en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de los Vehículos.

- Ficha técnica del dispositivo economizador de combustible.

- Carta de apoyo y respaldo por parte del fabricante y/o distribuidor garantizando la disponibilidad del dispositivo economizador de combustible dirigida a la convocante.